МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

| Институт информационных технологий | Кафедра информационных систем |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 1 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ»

| СТУДЕНТА | 1 | КУРСА |  | бакалавриата | ГРУППЫ | ИДБ-25-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (уровень профессионального образования) |  |  |  |

Разин Даниил Дмитриевич

(ФИО)

НА ТЕМУ

«Введение в сетевые технологии. Знакомство с CLI.»

Вариант 5

| Направление: | 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» ИЛИ 09.03.02 «Информационные системы и технологии» |
| --- | --- |
| Профиль подготовки: | «Разработка программных комплексов» ИЛИ «Разработка и внедрение корпоративных информационных систем» |

| Отчет сдан «______» ________________20___г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка ____________________________ |  |  |  |
| Преподаватель | Сосенушкин С.Е., к.т.н., доцент |  |  |
|  | (Ф.И.О., должность, степень, звание.) |  | (подпись) |

МОСКВА 2026

Краткое описание сюжета ЛР и выполненных действий

Краткое описание сюжета ЛР и выполненных действий.

Рис.1. Топология сети

Таблица 1. Расчет адресов сетей

| Параметр | LAN A | LAN B | LAN C |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество узлов | 179 | 7 | 89 |
| Ближайшая сверху степень двойки | 8 | 4 | 7 |
| Маска (префиксная) | 24 | 28 | 25 |
| Маска (десятичная) | 255.255.255.0 | 255.255.255.240 | 255.255.255.128 |
| SUBNET | 10.5.0.0 | 172.16.5.0 | 192.168.5.0 |
| HOSTMIN | 10.5.0.1 | 172.16.5.1 | 192.168.5.1 |
| HOSTMAX | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 192.168.5.126 |
| BROADCAST | 10.5.0.255 | 172.16.5.15 | 192.168.5.127 |

Таблица 2. Сведения о конфигурации устройств

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Основной шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC A1 | NIC | 10.5.0.254 | 255.255.255.0 | 10.5.0.1 |
| PC A2 | NIC | 10.5.0.167 | 255.255.255.0 | 10.5.0.1 |
| PC B | NIC | 172.16.5.14 | 255.255.255.240 | 172.16.5.1 |
| PC C | NIC | 192.168.5.126 | 255.255.255.128 | 192.168.5.1 |
| OF1 | Fa0/1 | -- | -- | -- |
|  | Fa0/2 | -- | -- | -- |
| OF2 | Fa0/1 | -- | -- | -- |
|  | Fa0/2 | -- | -- | -- |
| OF3 | Fa0/1 | -- | -- | -- |
|  | Fa0/2 | -- | -- | -- |
| RouterA | Fa0/0 | 10.5.0.1 | 255.255.255.0 | -- |
|  | Fa1/0 | 159.10.23.13 | 255.255.255.252 | -- |
| RouterB | Fa0/0 | 172.16.5.1 | 255.255.255.240 | -- |
|  | Fa1/0 | 132.36.14.34 | 255.255.255.252 | -- |
| RouterC | Fa0/0 | 192.168.5.1 | 255.255.255.128 | -- |
|  | Fa1/0 | 98.31.85.34 | 255.255.255.128 | -- |

Таблица 3. Пароли для подключения к устройствам

| Устройство | Пароль обычного режима | Пароль привилегированного режима (enable) |
| --- | --- | --- |
| RouterA | cisco | class |
| RouterB | cisco | class |
| RouterС | cisco | class |

Таблица 4. Анализ заголовков пакета PC A1 – PC A2

| На устройстве | IP-адрес |  | MAC-адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Source | Destination | Source | Destination |
| PCA1 (out) | 10.5.0.254 | 10.5.0.167 | 0002.17EE.7B60 | 00E0.B06D.D843 |
| OF1 (in) | 10.5.0.254 | 10.5.0.167 | 00E0.B06D.D843 | 0002.17EE.7B60 |
| OF1 (out) | 10.5.0.254 | 10.5.0.167 | 00E0.B06D.D843 | 0002.17EE.7B60 |
| PCA2 (in) | 10.5.0.254 | 10.5.0.167 | 0002.17EE.7B60 | 00E0.B06D.D843 |

Таблица 5. Анализ заголовков пакета PCA1 – PC B

| На устройстве | IP-адрес |  | MAC-адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Source | Destination | Source | Destination |
| PCA1 (out) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 0002.17EE.7B60 | 000C.CFA4.BBA8 |
| OF1 (in) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 0002.17EE.7B60 | 000C.CFA4.BBA8 |
| OF1 (out) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 0002.17EE.7B60 | 000C.CFA4.BBA8 |
| Router A (in) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 000C.CFA4.BBA8 | 0002.17EE.7B60 |
| Router A (out) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 000B.BE74.72C2 | 00E0.F734.BDB0 |
| ISP (in) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 000B.BE74.72C2 | 00E0.F734.BDB0 |
| ISP (out) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 00D0.D332.D202 | 000C.85B2.543B |
| Router B (in) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 00D0.D332.D202 | 000C.85B2.543B |
| Router B (out) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 0060.47D3.8B67 | 0090.0CCC.A37E |
| OF2 (in) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 0060.47D3.8B67 | 0090.0CCC.A37E |
| OF2 (out) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 0060.47D3.8B67 | 0090.0CCC.A37E |
| PC B (in) | 10.5.0.254 | 172.16.5.14 | 0060.47D3.8B67 | 0090.0CCC.A37E |

Выводы

В ходе работы были рассчитаны адреса подсетей для трёх локальных сетей с заданным количеством узлов. Настроены интерфейсы маршрутизаторов и IP-адресация компьютеров. В режиме симуляции проанализирован процесс инкапсуляции и декапсуляции: IP-адреса источника и назначения остаются неизменными на всём пути, тогда как MAC-адреса перезаписываются на каждом маршрутизаторе при переходе между сетями. Коммутаторы не изменяют MAC-адреса. Настройка паролей и баннера обеспечивает базовую защиту устройств.